Vägledning för införande av Passiva Optiska Nät

Bilaga 3. Checklista för projektering PON

Version 1.0

Innehåll

1.	Inledning	2

2.	Förstudie och behovsanalys	2

2.1	Nulägesanalys	2

2.2	Behovsanalys	2

2.3	Arkitektur och teknisk förstudie	3

3.	Teknisk design och planering	4

3.1 Detaljprojektering	4

3.2 Tekniska specifikationer och dimensionering	4

3.3 Säkerhet och redundans	4

3.4 Installations- och migreringsplan	4

3.5 Drift och övervakning	4

- Inledning

Denna checklista är framtagen som ett stöd vid införande av XGS-PON-nät och är baserad på vägledningen ”Vägledning för införande av PON”. Dokumentet är indelat i två huvuddelar: Förstudie och behovsanalys samt Teknisk design och planering.

Syftet är att ge projektörer, installatörer och ansvariga för drift och underhåll ett praktiskt verktyg för att säkerställa att alla viktiga moment beaktas i projekterings- och planeringsfasen.

- Förstudie och behovsanalys

  - Nulägesanalys

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartlägg befintlig nätstruktur (P2P, GPON, PON). |  |  | Kap 5.5–5.6 |
| Inventera passiv/aktiv utrustning (OLT, splitters, ONT/ONU). |  |  | Kap 4.1 |
| Kontrollera kontakttyper (SC/APC, SC/UPC). |  |  | Kap 6.1 |
| Bedöm fiberkvalitet och dämpningsbudget (N1/N2/E1/E2). |  |  | Bilaga 2 |
| Identifiera flaskhalsar, överbelastning, fiberreserver. |  |  | Kap 5.2 |
| Kontrollera OSS/BSS/NMS – stöd för XGS-PON. |  |  | Kap 3, 5.2 |

  - Behovsanalys

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiera tjänster och kapacitetskrav. |  |  | Bilaga 1 |
| Bedöm abonnemangsprofiler och typer. |  |  | Kap 5.4 |
| Beräkna verklig genomsnittlig användning per användare. |  |  | Kap 4.1.2 |
| Fastställ samtidighetsfaktor(er). |  |  | Kap 4.1.2 |
| Bedöm totala och framtida bandbreddsbehov. |  |  | Kap 5.1 |
| Identifiera redundans- och tillgänglighetskrav. |  |  | Bilaga 1 |
| Kartlägg geografisk utsträckning och expansionsbehov. |  |  | Kap 5.4 |

  - Arkitektur och teknisk förstudie

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Principskiss/grovprojektering. |  |  | Kap 5.4 |
| Välj arkitektur: centraliserad eller distribuerad splitter. |  |  | Kap 5.4 |
| Analysera utrustningsbehov (OLT, splitters, ONT/ONU). |  |  | Kap 4 |
| Kontrollera strömförsörjning och kylning i noder. |  |  | Kap 6.2 |
| Identifiera behov av driftstödssystem (övervakning, provisionering). |  |  | Kap 5.2 |
| Genomför risk- och sårbarhetsanalys (RSA). |  |  | PTSFS 2022:11 |

- Teknisk design och planering

3.1 Detaljprojektering

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Skapa lägeskarta (OLT, splitters, ONT/ONU). |  |  | Kap 5.4 |
| Planera fiberstråk (feeder, distribution, drop). |  |  | Kap 4.1.3 |
| Ta hänsyn till användartäthet och expansion. |  |  | Kap 5.4 |

3.2 Tekniska specifikationer och dimensionering

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastställ kapacitetskrav per OLT/port. |  |  | Bilaga 1 |
| Välj splittertyp och nivå(er). |  |  | Kap 6.3 |
| Specificera krav för ONT/ONU per användartyp (SDU, MDU). |  |  | Kap 6.4 |
| Ange krav på fiberkontakter (APC Grade B+). |  |  | Kap 6.1 |
| Upprätta dämpningsbudget. |  |  | Bilaga 2 |

3.3 Säkerhet och redundans

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiera redundanslösningar och failover. |  |  | Kap 4.1.4 |
| Ange autentisering och kryptering (OMCI, 802.1X, AES). |  |  | Kap 5.4 |

3.4 Installations- och migreringsplan

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestäm installationslösning (skåp, brunnar, MDU/SDU). |  |  | Kap 5.4/5.6 |
| Bestäm installations- och migreringsplan. |  |  | Kap 5.4/5.6 |
| Planera byte av kontakter/kundutrustning. |  |  | Kap 5.6 |
| Risk- och störningshantering. |  |  | Kap 5.4 |

3.5 Drift och övervakning

| Åtgärd | Status | Kommentar | Referens |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiera drift- och övervakningskrav. |  |  | Kap 7 |
| Säkerställ integration med befintliga kund- och tjänsteplattformar. |  |  |  |